ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Μαθήματα Ηφαίστου

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΣΚΗΣΗΣ

| Ονόματα Φοιτητών: | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΤΣΙΝΗΣ |
| --- | --- |
| Ημερομηνία Διεξαγωγής: | 26/02/2026 |
| Αριθμός Άσκησης: | 1 |
| Τίτλος Άσκησης: | Soil Moisture Sensor with the Arduino |

1. Θεωρητικό Υπόβαθρο

1.1 Στοιχεία Οργάνων και Συσκευών

1.2 Κώδικας Soil Moisture Sensor with the Arduino

int rainPin = A0;

int greenLED = 6;

int redLED = 7;

// you can adjust the threshold value

int thresholdValue = 800;

void setup(){

pinMode(rainPin, INPUT);

pinMode(greenLED, OUTPUT);

pinMode(redLED, OUTPUT);

digitalWrite(greenLED, LOW);

digitalWrite(redLED, LOW);

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

// read the input on analog pin 0:

int sensorValue = analogRead(rainPin);

Serial.print(sensorValue);

If (sensorValue < thresholdValue) {

Serial.println(" - Doesn't need watering");

digitalWrite(redLED, LOW);

digitalWrite(greenLED, HIGH);

} else {

Serial.println(" - Time to water your plant");

digitalWrite(redLED, HIGH);

digitalWrite(greenLED, LOW);

}

delay(500);

}

2. Απάντηση σε Ερώτημα

Ερώτημα 1: Γιατί το Soil Moisture Sensor έχει τόσο μια digital όσο και μια Analog είσοδο ;

Απάντηση: Το Soil Moisture Sensor διαθέτει τόσο αναλογική όσο και ψηφιακή έξοδο για να παρέχει ευελιξία, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής. Η αναλογική έξοδος επιστρέφει ένα συνεχές σήμα με τιμές μεταξύ 0 και 1023, επιτρέποντας την ακριβή παρακολούθηση της υγρασίας και τον έλεγχο του ορίου (threshold) μέσω λογισμικού (στον κώδικα). Από την άλλη, η ψηφιακή έξοδος (D0) λειτουργεί ως διακόπτης, επιστρέφοντας απλώς ένα σήμα LOW ή HIGH ανάλογα με την περιεκτικότητα του εδάφους σε νερό. Συγκεκριμένα, αν η υγρασία υπερβεί μια προκαθορισμένη τιμή κατωφλίου, το module επιστρέφει LOW, διαφορετικά επιστρέφει HIGH. Η τιμή αυτού του κατωφλίου ρυθμίζεται χειροκίνητα μέσω του ενσωματωμένου ποτενσιόμετρου. Έτσι, η ψηφιακή έξοδος εξυπηρετεί εφαρμογές που απαιτούν άμεση, δυαδική απόκριση (π.χ. ξηρό/υγρό) ελεγχόμενη απευθείας από το υλικό (hardware)